# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского Национальный исследовательский университет

# ЭФФЕКТ ХОЛЛА

Практикум

Рекомендовано методической комиссией радиофизического факультета для студентов ННГУ, обучающихся по направлениям подготовки

03.03.03 «Радиофизика»,

10.05.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем»,

02.03.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии»,

11.05.02 «Специальные радиоэлектронные системы»

Нижний Новгород, 2015

УДК 537.633.2

ББК 22.379

П11

П11 ЭФФЕКТ ХОЛЛА: Практикум. Авторы: Павельев В.Г., Оболен- ский С.В., Волкова Е.В., Савинов Д.А., Тарасова Е.А., Чурин А.Ю. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2015. – 14 с.

Рецензент: кандидат физико-математических наук А.С. Пузанов

Предлагаемое описание содержит краткое изложение вопросов движения носителей заряда в скрещенных электрических и магнитных полях. Рассмотре- на теория эффекта Холла в полупроводниковых структурах и указана инфор- мация, которую можно извлечь из результатов измерений. Приведена методика наблюдения эффекта Холла. Описание предназначено для студентов дневного и вечернего отделений, изучающих курсы «Физика полупроводников и полу- проводниковых приборов», «Твердотельная электроника».

Ответственный за выпуск:

зам. председателя методической комиссии радиофизического факультета ННГУ,

д.ф.-м.н., профессор Е.З. Грибова

УДК 537.633.2

ББК 22.379

# © Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2015

ВВЕДЕНИЕ

Концентрация носителей заряда и их подвижность в полупроводниках являются важными физическими величинами, определяющими многие свой- ства полупроводниковых материалов, таких как электропроводность, тепло- проводность, термо-ЭДС и др.

Эффект Холла позволяет экспериментально определить тип носителей заряда, их концентрацию и подвижность в заданном полупроводниковом об- разце. Этот эффект широко используется на практике как для определения трех указанных характеристик материала, так и в различных датчиках, которые мо- гут быть использованы для измерения силы тока и мощности в цепях постоян- ного и переменного токов вплоть до очень высоких частот, для измерения напряженностей постоянных и переменных магнитных полей, преобразования сигналов, анализа спектров и т.д.

- ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ ЭФФЕКТА ХОЛЛА В ПОЛУПРОВОДНИКАХ

Эффект Холла представляет собой поперечный гальваномагнитный эф- фект, суть которого заключается в следующем: если поместить полупроводни-



ковую пластину во внешнее магнитное поле B (рис. 1) и пропустить вдоль нее

ток, создав скрещенное с магнитным электрическое поле, то вследствие сме- щения движущихся зарядов к одной из граней пластины возникает поперечная разность потенциалов, называемая ЭДС Холла.

| Рис. 1. Схема эксперимента по наблюде- нию эффекта Холла | B y b z x j z z=a а) |
| --- | --- |

Обратите внимание, что при этом носители различных знаков смещаются к од- ной и той же боковой грани полупроводника (см. рис. 2 а, 2 б), поэтому с из- менением типа электропроводности материала меняется и знак возникающей ЭДС.

| E F H E H  B j а) | F  EH  H E B j б) |
| --- | --- |
| Рис. 2. Смещение основных носителей заряда в дырочном (а) и электронном (б) полупро- водниках, соответственно. В обоих случаях показан холловский угол H , который образует с осью x вектор напряженности суммарного электрического поля |  |

Рассмотрим эффект Холла более подробно. На рис. 1 показан полупро- водниковый образец, две грани которого подключены через омические (т.е. невыпрямляющие) контакты к внешней батарее. Выберем ось x в направлении

плотности тока



j . Магнитное поле



B	при том пусть будет приложено в

направлении оси Оy. Рассмотрим для примера свободный электрон, двигаю-



щийся в отрицательном направлении оси Оx со средней скоростью  . На дви-

жущийся в магнитном поле электрон действует, как известно, сила Лоренца:

	 

F  -e , B ,	(1)

	

где e – абсолютная величина заряда электрона. В результате действия этой си- лы траектория электрона будет искривляться в направлении оси z, и, поскольку в этом направлении ток протекать не может, электроны будут накапливаться на боковой поверхности (z=а, см. рис. 1.) до тех пор, пока не установится элек-



трическое поле Холла EH , достаточное для создания силы, равной силе Ло-

ренца по величине, но противоположной по направлению. Приравнивая эти си- лы, получим:

 , B

EH

    .	(2)

	

Воспользуемся законом Ома в дифференциальной форме:

	

j    E ,	(3)

где   e  n  n - удельная электропроводность образца, n – концентрация но-

сителей заряда (в данном случае – электронов),

    

n	E

- так называемая по-



движность электронов, т.е. величина, численно равная средней дрейфовой скорости их направленного движения в электрическом поле с напряженностью, равной единице. Соотношение (3) перепишем в следующем виде:

		

j  e  n  n  E  e  n   .	(3а)

Исключая  из соотношения (2), получим:

   1     R    .	(4)

EH	en  j , B	 j ,B

			

Учитывая,	что	полный	ток	через	образец	I  jab ,	а	поперечная	ЭДС

UH  EH a , получим соотношение, связывающее ЭДС Холла с величиной электрического тока в образце:

U	 R  I  B

H	b

.	(5)

Величина R называется постоянной Холла и для полупроводника n-типа опре- деляется как

R  

1	.	(6)

e  n

Поперечную ЭДС UH , ток I, напряженность магнитного поля B (для не- магнитных образцов) и толщину образца b можно измерить. Это позволяет найти численное значение постоянной Холла в заданном полупроводнике.

В действительности, произведенный элементарный вывод коэффициента Холла (6) неточен: в нем не учтена разница между мгновенной скоростью элек- тронов, входящей в выражение магнитной составляющей силы Лоренца, и дрейфовой скоростью, которую электрон приобретает под действием электри- ческого поля. Кроме того, не учитывается распределение электронов по скоро- стям и механизмы рассеяния носителей. Приведенное выражение (6) оказыва- ется справедливой только для металлов и вырожденных полупроводников (вы- рожденным называется полупроводник, электронно-дырочный газ в котором не описывается с помощью классической статистики, что наблюдается в случае очень высокой, 1019 см-3, концентрации примеси). Более строгий анализ дает для невырожденных полупроводников значение R, которое отличается от вы- ражения (6) множителем А, который имеет порядок единицы. Например, если учитывать рассеяние носителей только на кристаллической решетке (так назы-

ваемое, взаимодействие с фононами), то

Холла может быть записана как:

A  3

8

. В общем виде постоянная

R  

A

n  e

(для полупроводника n-типа),	(7а)

R 		A p  e

(для полупроводника р-типа),	(7б)

где множитель А может принимать значения от 1 до 1.7. Различные знаки в формулах (7а, 7б) демонстрируют, что ЭДС Холла для электронного и дыроч- ного полупроводников имеют противоположные полярности.

Знание электропроводности и постоянной Холла позволяет найти как концентрацию носителей, так и их подвижность.

Обозначим через холловский угол H малый угол, который образует с

осью x вектор напряженности суммарного электрического поля (см. рис. 2):

Из (8.) с учетом (3) и (5) получим:

H  tgH

 EH

E

(8)

H  nH  B

(9)

где H

- холловский угол в полупроводнике n-типа, а

nH - так называемая,

холловская подвижность электронов (индекс H указывает на метод определе- ния подвижности). Численное значение холловской подвижности может расхо- диться с величиной подвижности, определенной другими методами, например, прямым способом, основанным на измерении времени распространения носи- телей заряда по полупроводнику на определенное расстояние в известном ускоряющем поле. Определенная таким образом подвижность называется дрейфовой. Ее можно определить из выражения (4), если преобразовать его к виду:

   A      A  	   ,	(10)

EH	en  j , B

nd   E, B

			

где индекс d при

nd

указывает, что это дрейфовая подвижность электронов.

Сравнивая холловскую и дрейфовую подвижности, получим, что для

электронов

nH

 A nd , а для дырок

 pH

 A  pd . Используя выражения

(7а, 7б), получим:

(n, p)H

 R  .	(11)

Приведенные выше выражения относились к полупроводникам, у кото- рых концентрация неосновных носителей пренебрежимо мала по сравнению с концентрацией основных (т.е. к материалам с униполярной проводимостью). Расчет постоянной Холла для полупроводника со смешанной проводимостью приводит к формуле:

R  A 

n   2

 p   2

.	(12)

nd

pd

e	n  nd  p   pd 2

Для собственного полупроводника (n=р=ni) получим:

R  A  nd

  pd  1

.	(13)

e	nd   pd	ni

У собственных полупроводников постоянная Холла обычно отрицатель- на, т.к. подвижность электронов чаще всего больше подвижности дырок (в си- лу     большей     эффективной     массы     последних).     Например,     для     Si

n  1200 см2/(В·с),  p  500 см2/(В·с), хотя встречаются и исключения (бор,

черный фосфор). На рис. 3 показаны зависимости подвижности электронов и

дырок от концентрации примесей в наиболее распространенных полупровод- никах.

|  | Рис. 3. Зависимость дрейфо- вой подвижности электро- нов и дырок в Si и Ge и хол- ловской подвижности в GaAs от концентрации ато- мов легирующей примеси (T = 300 K) |
| --- | --- |

- ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА И МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ

  - Оборудование

Состав лабораторной установки для исследования эффекта Холла изоб- ражен на рисунке 4. Как пользоваться стандартными приборами из приведен- ного набора, можно прочитать на сайте кафедры электроники www.rf.unn.ru/eledep в разделе «Студентам → Лабораторные работы → Ин- струкции», подробное описание имеется у зав. лабораторией.

Рис. 4. Оборудование для исследования эффекта Холла: 1 – источник питания образца, 2 – милливольтметр, 3 – согласующий модуль, 4 – исследуемый образец, 5 – электромаг- нит, 6 – источник питания электромагнита, 7 – соединительные провода

Установка включает в себя следующие элементы:

- Источник питания образца. Для питания образца используется источник питания GPS-3030D, включѐнный в режиме стабилизации напряжения.

- Милливольтметр. Для измерения ЭДС Холла и балансировки схемы приме- нѐн мультиметр APPA201N, работающий в режиме измерения постоянного напряжения на пределе 200 мВ.

- Согласующий модуль. Согласующий модуль обеспечивает соединение иссле- дуемого образца, измерительных и питающих приборов в единую схему, позволяет осуществить балансировку измерительной схемы, а также служит для ограничения и стабилизации тока, протекающего через образец. На лице- вой панели согласующего модуля (рис. 5 а) расположены: миллиамперметр, измеряющий ток образца, клеммы для подсоединения источника питания об- разца, переключатель пределов измерения миллиамперметра, переключатель направления тока образца. На правую боковую панель модуля (рис. 5 б) выне- сены: ручка регулятора балансировки схемы, клеммы для подключения милли- вольтметра, измеряющего ЭДС Холла, и разъѐм для подсоединения образца.

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис. 5. Лицевая панель согласующего модуля |  |

- Исследуемый образец. Представляет собой полупроводниковую пластину длиной 22 мм, шириной 3,5 мм, толщиной 0,5 мм (рис. 6 а, 6 б).

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 6. Схематическое изображение исследуемого образца |  |

Образец помещен в бокс, изготовленный из диамагнитных материалов и обес- печивающий еѐ экранировку, размещение в центре электромагнита и защиту от механических повреждений.

- Электромагнит. Создаѐт постоянное магнитное поле. Конструктивно выпол- нен в виде катушки с обмоткой из медного провода, размещѐнной на Ш-образном ферромагнитном сердечнике. В центральном стержне сердечника выполнен зазор высотой 12 мм для размещения в нѐм образца. Максимальная напряжѐнность магнитного поля около 0,25 Тл. Величина магнитного поля за- висит от тока, проходящего через обмотку. Расчѐтный коэффициент написан на электромагните.

- Источник питания электромагнита. Для питания электромагнита использу- ется источник питания GPS-3030D, включѐнный в режиме стабилизации тока.

  - Схема лабораторной установки

Принципиальная схема лабораторной установки изображена на рис. 7.

Рис. 7. Принципиальная схема лабораторной установки для исследования эффекта Холла

Напряжение с источника питания GPS-3030D, работающего в режиме ста- билизации напряжения, подаѐтся на образец через ограничительный резистор R1. Измерение тока образца производится стрелочным миллиамперметром, находя- щимся на передней панели согласующего модуля. Переключение пределов

измерения миллиамперметра (10 мА – 3 мА) позволяет увеличить точность из- мерения тока образца. Сопротивление миллиамперметра при работе на пределе

«3 мА» – 171 Ом, на пределе «10 мА» – 51 Ом. Для изменения направления тока через образец служит переключатель «Направление тока», имеющий среднее положение, в котором образец отключѐн от источника питания.

Для измерения ЭДС Холла используется мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения на пределе 200 мВ. Один из выводов мультиметра под- соединяется к контакту 3 образца, другой – к резистору R2 «Балансировка». Необходимость последней объясняется тем, что при подсоединении измеритель- ных контактов к образцу их невозможно расположить абсолютно точно друг напротив друга. В результате между этими выводами появится обусловленная током образца паразитная разность потенциалов, которая будет давать система- тическую ошибку измерения ЭДС Холла. Чтобы еѐ уменьшить, с одной из сто- рон делаются два контакта (4 и 5), к которым подсоединяются крайние выводы переменного резистора R2. Изменяя положение движка резистора R2, можно найти точку с потенциалом, равным потенциалу контакта 3. При этом показания мультиметра в идеале должны быть равны нулю, а в эксперименте – минималь- ны.

Для создания магнитного поля используется электромагнит, ток через который обеспечивается источником питания GPS-3030D, работающим в ре- жиме стабилизации тока. Диод, включѐнный во встречном направлении парал- лельно обмотке электромагнита, предназначен для уменьшения ЭДС самоин- дукции, которая, напомним, возникает при резких скачках тока электромагнита (например, при разрыве цепи или выключении источника питания).

2.3 Техника безопасности

- В цепи питания электромагнита возможно возникновение мощных им- пульсов напряжения до нескольких сотен вольт. Это связано с большой ин- дуктивностью катушки электромагнита и может произойти при резких измене- ниях тока, протекающего через электромагнит. Эти напряжения опасны для человека и могут привести к выходу из строя лабораторной установки. Для предотвращения опасной ситуации:

  - ни при каких обстоятельствах не отсоединяйте, не подсоединяйте и не поправляйте провода, подводящие питание к электромагниту, если источник питания включѐн;

  - перед выключением и включением источника питания электромагнита

# выведите на ноль регуляторы тока.

- Сборку, разборку и любые изменения в схеме следует производить только при выключенном питании.

- После сборки схемы перед еѐ включением следует пригласить заведующего лабораторией. Он проверит правильность сборки и проведѐт инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

- ЗАДАНИЯ

- Соберите схему (рис. 7).

- Проведите измерение вольтамперной характеристики образца в диапазоне токов 0–10 мА.

- Установите ток образца 4–5 мА, регулировкой «Балансировка» добейтесь минимального значения паразитного напряжения между измерительными кон- тактами образца. Его величина должна быть не более 200 мкВ. Измерьте зави- симость паразитного напряжения от тока образца. В дальнейшем нужно будет устанавливать значения тока образца, которые были выбраны при выполнении этого задания.

- Определите тип основных носителей в образце.

- Измерьте зависимость ЭДС Холла от магнитного поля при токе образца 1–1,3 мА, 2–2,5 мА, 3,5–4,5 мА и 7–8 мА.

- Измерьте зависимость ЭДС Холла от тока образца при магнитном поле 200–250 Гс, 350–400 Гс, 600–700 Гс, 900–1000 Гс.

- Постройте графики зависимостей, измеренных в заданиях 2, 5, 6. Вычислите ЭДС Холла с учетом паразитного напряжения, измеренного в задании 3.

- Вычислите для любых 10 точек постоянную Холла R, концентрацию основ- ных носителей и их подвижность  .

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Объясните характер движения носителей заряда при наличии скрещенных электрического и магнитного полей.

- Объясните появление и знак ЭДС Холла в зависимости от типа носителей заряда в полупроводниках.

- Может ли постоянная Холла быть равна нулю?

- Какую физическую информацию можно получить при исследовании эффек- та Холла?

- Какие физические свойства полупроводников влияют на значение ЭДС Холла?

- Объясните, почему повышение температуры примесного дырочного полу- проводника сопровождается изменением знака ЭДС Холла?

- Как измерить индукцию магнитного поля с помощью эффекта Холла?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Оболенский С.В., Демарина Н.В., Волкова Е.В. Основы физики полупровод- ников. Транспорт носителей заряда в электрических полях: учебное пособие. – Н. Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета им. Н.И.. Лобачевско- го, 2007. – 67 с.

- Зи С.М. Физика полупроводниковых приборов. – М.: Сов. Радио, 1984. – 567 с.

- Бонч-Бруевич В.Л., Калашников С.Г. Физика полупроводников. М.: Наука, 1977. – 672 с.

- Орешкин П.Т. Физика полупроводников и диэлектриков. – М.: Высшая школа, 1977. – 448 с.

- Кучис Е.В. Методы исследования эффекта Холла. – М.: Сов. Радио, 1974. – 328 с.

Приложение

Свойства Ge, Si и GaAs (при 300 К)

| Свойства | Ge | Si | GaAs |
| --- | --- | --- | --- |
| Концентрация атомов решетки, см-3 | 4.4210 22 | 5.010 22 | 2.2110 22 |
| Атомный вес | 72.6 | 28.08 | 144.63 |
| Поле пробоя, В/см | ~10 5 | ~310 5 | ~410 5 |
| Кристаллическая структура | алмаза | алмаза | цинковой обманки |
| Плотность, г см 3 | 5.3267 | 2.328 | 5.32 |
| Диэлектрическая проницаемость | 16 | 11.8 | 10.9 |
| Эффективная плотность состояний в зоне проводимости N , см 3 c | 1.041019 | 2.81019 | 1.71017 |
| Эффективная плотность состояний в ва- лентной зоне N , см 3 v | 6.11018 | 1.021019 | 7.01018 |
| Эффективные массы m* / m 0 электронов дырок | m* =1.600 l m* =0.082 t m* =0.04 lh m* =0.30 hh | m* =0.97 l m* =0.19 t m* =0.16 lh m* =0.5 hh | 0.068 0.12 ; 0.5 |
| Ширина запрещенной зоны при 300 К, эВ | 0.803 | 1.12 | 1.43 |
| Собственная концентрация (теория), см 3 | 2.51013 | 1.61010 | 1.110 7 |
| o Постоянная решетки, A | 5.65748 | 5.43086 | 5.6534 |
| Температурный коэффициент линейного расширения L / LT , C 1 | 5.810 6 | 2.610 6 | 5.910 6 |
| Точка плавления, C | 937 | 1420 | 1238 |
| Время жизни неосновных носителей, с | 10 3 | 2.510 3 | 10 8 |
| Подвижность дрейфовая, см 2 /(В с) подвижность электронов  n подвижность дырок  p | 3900 1900 | 1500 600 | 8500 400 |
| Энергия оптических фононов, эВ | 0.037 | 0.063 | 0.035 |
| Удельная теплота, Дж/(кг К) | 0.31 | 0.7 | 0.35 |
| Теплопроводность, Вт/(cм К) | 0.64 | 1.45 | 0.46 |
| Коэффициент тепловой диффузии, см 2 /с | 0.36 | 0.9 | 0.44 |
| Работа выхода, эВ | 4.4 | 4.8 | 4.7 |

Авторы:

Владимир Геннадьевич Павельев Сергей Владимирович Оболенский Екатерина Валерьевна Волкова и др.

# ЭФФЕКТ ХОЛЛА

Практикум

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение выс- шего профессионального образования «Нижегородский государственный уни- верситет им. Н.И. Лобачевского».

603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23.